[bonding]

# /etc/modprobe.conf

alias bond0 bonding
alias bond1 bonding
options bonding max_bonds=2

# /etc/sysconfig/network-scritps/ifcfg-bond0

DEVICE=bond0
BOOTPROTO=none
IPADDR=xxx.xxx.xxx.xxx
NETMASK=255.255.255.xxx
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
BONDING_OPTS="mode=0 miimon=100 use_carrier=0 primary=ethX"

# /etc/sysconfig/network-scritps/ifcfg-bond1

DEVICE=bond1
BOOTPROTO=none
IPADDR=xxx.xxx.xxx.xxx
NETMASK=255.255.255.xxx
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
BONDING_OPTS="mode=0 miimon=100 use_carrier=0 primary=ethX"

# /etc/init.d/network stop

modprobe -r bonding

# /etc/init.d/network start

# /etc/rc.d/init.d/network restart



# ifconfig

----------------------------------------------------------

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

DEVICE=eth0

USERCTL=no

MASTER=bond0

SLAVE=yes

ONBOOT=yes

BOOTPROTO=none

Esc

:wq

--------------------------------------------------------

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

DEVICE=eth1

USERCTL=no

MASTER=bond0

SLAVE=yes

ONBOOT=yes

BOOTPROTO=none

Esc

:wq

---------------------------------------------------------

# vi /etc/sysconfig/network

GATEWAY=xxx.xxx.xxx.xxx

GATEDEV=bond0

----------------------------------------------------------

modprobe bonding

lsmod l grep bonding

service network restart

# vi /etc/sysctl.conf

net.ipv4.ip_forward = 1

Vi /etc/rc.local

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

iptables -t nat -A POSTROUTING -o bond0 -j MASQUERADE

iptables -t nat -A POSTROUTING -o bond1 -j MASQUERADE